Script para rodar localmente e gerar STL a partir do SVG vetorial

Esse método é mais “profissional”, pois usa o vetor (menos pesado, contornos mais limpos).
Você vai precisar instalar algumas libs no Python:

pip install svgpathtools shapely trimesh mapbox-earcut

E aqui está o script:

import os

import sys

import trimesh

from shapely.geometry import Polygon, MultiPolygon

from shapely.ops import unary_union

from svgpathtools import parse_path

from xml.etree import ElementTree as ET

# ---------- CONFIGURAÇÃO ----------

APP_PATH = r'D:\GitHub\Python\Manipula SVG\Gerar STL a partir do SVG vetorial'

ARQUIVO_SVG = os.path.join(APP_PATH, 'Bob_Marley.svg')

ARQUIVO_STL = os.path.join(APP_PATH, 'Bob Marley.stl')

EXTRUDE_HEIGHT = 5.0      # mm

SAMPLES_PER_UNIT = 2.5    # pontos por unidade de comprimento (aumente para mais resolução)

MIN_SAMPLES_PER_SEG = 3   # mínimo de amostras por segmento

TOL = 1e-6

FLIP_Y = True             # Inkscape Y cresce pra baixo; defina False se você não quiser inverter

# -----------------------------------

# --- Checar motor de triangulação ---

try:

import mapbox_earcut

TRI_ENGINE = "earcut"

except ImportError:

print("Aviso: mapbox_earcut não encontrado. Instale com: pip install mapbox-earcut")

TRI_ENGINE = None

def sample_segment(seg, samples_per_unit=SAMPLES_PER_UNIT, min_samples=MIN_SAMPLES_PER_SEG):

"""Amostra um segmento em parâmetro t ∈ [0,1]. Retorna lista de (x,y)."""

try:

seg_len = seg.length()

except Exception:

seg_len = 0.0

n = max(min_samples, int(max(1.0, seg_len) * samples_per_unit))

pts = []

for i in range(n):

t = i / float(n)

p = seg.point(t)

pts.append((p.real, p.imag))

pts.append((seg.point(1.0).real, seg.point(1.0).imag))

return pts

def path_to_subpolygons(d):

"""Recebe um atributo 'd' e retorna lista de subpolygons (cada um é lista de (x,y))."""

try:

path = parse_path(d)

except Exception:

return []

subpolys = []

current = []

for seg in path:

cls = seg.__class__.__name__

if cls == "Move":

if current:

subpolys.append(current)

current = [(seg.end.real, seg.end.imag)]

continue

pts = sample_segment(seg)

for (x, y) in pts:

if not current:

current.append((x, y))

else:

lx, ly = current[-1]

if (abs(lx - x) > TOL) or (abs(ly - y) > TOL):

current.append((x, y))

if current:

subpolys.append(current)

# fechar subpolygons automaticamente

fixed = []

for coords in subpolys:

if len(coords) >= 3:

x0, y0 = coords[0]

xn, yn = coords[-1]

if abs(x0 - xn) < 1e-3 and abs(y0 - yn) < 1e-3:

coords[-1] = coords[0]

fixed.append(coords)

return fixed

def coords_to_polygon(coords, flip_y=FLIP_Y):

if flip_y:

coords2 = [(x, -y) for (x, y) in coords]

else:

coords2 = coords[:]

try:

poly = Polygon(coords2)

except Exception:

return None

if not poly.is_valid:

poly = poly.buffer(0)

if not poly.is_valid or poly.is_empty:

return None

return poly

def svg_paths_from_file(svg_filepath):

tree = ET.parse(svg_filepath)

root = tree.getroot()

ns = ""

if root.tag.startswith("{"):

ns = root.tag.split("}")[0].strip("{")

tag = f".//{{{ns}}}path" if ns else ".//path"

elems = root.findall(tag)

ds = []

for e in elems:

d = e.get("d")

if d:

ds.append(d)

return ds

def generate_stl_from_svg(svg_path, stl_path, extrude_height=EXTRUDE_HEIGHT):

if TRI_ENGINE is None:

raise RuntimeError("Nenhum motor de triangulação disponível. Instale mapbox-earcut.")

ds = svg_paths_from_file(svg_path)

polys = []

for d in ds:

subpolys = path_to_subpolygons(d)

for coords in subpolys:

if len(coords) < 3:

continue

poly = coords_to_polygon(coords)

if poly is None:

continue

polys.append(poly)

if not polys:

raise RuntimeError("Nenhum polígono válido gerado a partir do SVG (verifique paths).")

geom = unary_union(polys)

# extrudir com engine explícita

if isinstance(geom, Polygon):

mesh = trimesh.creation.extrude_polygon(geom, extrude_height, triangulate_kwargs={"engine": TRI_ENGINE})

elif isinstance(geom, MultiPolygon):

meshes = []

for p in geom.geoms:

meshes.append(trimesh.creation.extrude_polygon(p, extrude_height, triangulate_kwargs={"engine": TRI_ENGINE}))

mesh = trimesh.util.concatenate(meshes)

else:

raise RuntimeError("Geometria resultante inesperada: " + str(type(geom)))

mesh.export(stl_path)

return stl_path

if __name__ == "__main__":

print("Lendo SVG:", ARQUIVO_SVG)

try:

out = generate_stl_from_svg(ARQUIVO_SVG, ARQUIVO_STL, EXTRUDE_HEIGHT)

print("STL gerado:", out)

except Exception as e:

print("Erro:", e)

sys.exit(1)

Esse script vai pegar seu SVG, transformar em polígonos e extrudar 5 mm em STL.